Cosmos+ OpenSSD Project#2

OpenSSD 펌웨어 코드 해킹 및 
Block-Level FTL 구현 실습

임베디드시스템소프트웨어

담당 교수: 김영재

이름 / 학번: 강승묵 / 20211496

수행 기간: 26.05.12 ~ 26.05.16

- 프로젝트 개요 및 목표

- 본 프로젝트의 목표와 Task 흐름에 대해 서술하시오.

본 프로젝트는 Cosmos+ OpenSSD 펌웨어의 내부 I/O 처리 구조를 분석하고, 기존 Page-Level FTL을 Block-Level FTL 방식으로 수정하여 동작 가능한 주소 변환 구조를 구현하는 것을 목표로 한다. OpenSSD는 호스트로부터 전달된 NVMe read/write 요청을 NAND flash의 물리 위치로 변환하기 위해 FTL을 사용한다. 기존 Page-Level FTL은 논리 페이지 단위로 세밀한 매핑을 수행하므로 랜덤 접근에 유리하지만, 많은 매핑 테이블 메모리를 필요로 한다. 반면 Block-Level FTL은 블록 단위로 매핑하여 메타데이터 사용량을 줄일 수 있지만, 페이지 단위의 유연성이 감소하고 NAND의 순차 프로그램 제약에 더 크게 영향을 받는다. 본 프로젝트에서는 이러한 두 방식의 차이를 코드 수준에서 이해하고, Block-Level 매핑의 장단점과 한계를 실험적으로 확인한다.

프로젝트는 크게 두 개의 Task로 진행된다. Task 1에서는 Cosmos+ OpenSSD 펌웨어가 호스트 I/O 요청을 처리하는 전체 흐름을 분석한다. 호스트에서 NVMe 명령이 들어오면 nvme_io_cmd.c에서 read/write 명령을 해석하고, ReqTransNvmeToSlice() 함수가 LBA 기반 요청을 OpenSSD 내부 처리 단위인 slice 요청으로 변환한다. 이후 ReqTransSliceToLowLevel() 함수는 slice 요청을 데이터 버퍼, 주소 변환, NAND 요청으로 연결한다. 이 과정에서 AllocateDataBuf()는 데이터 버퍼 엔트리를 할당하고, 필요한 경우 EvictDataBufEntry()가 dirty buffer를 NAND에 기록한다. 실제 논리 주소와 NAND 물리 주소 사이의 변환은 AddrTransRead()와 AddrTransWrite()에서 수행되며, 가용 블록이 부족할 경우 garbage collection 루틴과도 연결된다.

Task 2에서는 Task 1에서 분석한 I/O 흐름을 바탕으로 address_translation.c와 address_translation.h만 수정하여 Block-Level FTL을 구현한다. 기존 Page-Level 방식은 logical slice마다 virtual slice를 매핑하지만, Block-Level 방식에서는 logical block number를 기준으로 NAND virtual block을 매핑하고, block 내부 page offset을 이용해 실제 virtual slice address를 계산한다. 즉, LSA를 logical block number + block offset으로 분리한 뒤, logical block이 가리키는 physical block base address에 offset을 더해 NAND 접근 위치를 결정한다.

구현 후에는 제공된 host-side 평가 프로그램인 ftl_bench를 사용하여 seq mode와 rand mode에서 펌웨어 동작을 검증한다. 평가 프로그램은 16KB 단위의 slice-aligned write/read 요청을 다수 발생시키고, 데이터 버퍼를 thrashing한 뒤 다시 읽어 데이터 패턴이 유지되는지 확인한다. seq mode에서는 NAND page가 순차적으로 기록되므로 Block-Level FTL에서도 정상적인 주소 변환이 가능하며 FAIL=0이 요구된다. 반면 rand mode에서는 논리 주소 접근 순서와 NAND page program 순서가 달라질 수 있기 때문에 데이터 mismatch가 발생할 수 있으며, 이는 Block-Level FTL의 coarse-grained mapping과 NAND sequential program 제약에서 비롯된 한계로 해석할 수 있다.

따라서 본 프로젝트의 최종 목표는 완벽하고 최적화된 FTL을 만드는 것이 아니라, Cosmos+ OpenSSD 펌웨어의 I/O 처리 경로와 FTL 주소 변환 구조를 이해하고, Page-Level FTL을 Block-Level FTL로 최소 수정하여 펌웨어가 오류 없이 실행되는 흐름을 완성하는 것이다. 이를 통해 Page-Level FTL의 높은 유연성과 Block-Level FTL의 낮은 메타데이터 오버헤드 사이의 trade-off를 실제 펌웨어 구현과 벤치마크 결과를 통해 확인한다.

- 프로젝트 내용) Task1 – OpenSSD 내부 I/O 명령 처리 로직 분석

  - ReqTransNvmeToSlice 함수와 ReqTransSliceToLowLevel함수의 기능

    - … (OpenSSD에서의 `Slice` 용어 정의 설명 필수 포함)

OpenSSD에서 Slice는 호스트의 NVMe LBA 요청을 펌웨어 내부에서 처리하기 위한 논리적 데이터 단위이다. 일반적으로 하나의 slice는 NAND page 크기에 대응되는 내부 I/O 단위이며, 본 프로젝트 환경에서는 16KB 단위, 즉 4개의 NVMe block/LBA 단위 요청을 하나의 slice로 묶어 처리한다. 따라서 호스트는 LBA 단위로 read/write 명령을 전달하지만, OpenSSD 펌웨어 내부에서는 이를 slice 단위의 요청으로 변환한 뒤 데이터 버퍼와 NAND 접근 로직에 전달한다.

ReqTransNvmeToSlice() 함수는 호스트로부터 전달된 NVMe I/O 요청을 OpenSSD 내부의 slice request로 변환하는 역할을 한다. 이 함수는 입력으로 NVMe command slot tag, 시작 LBA, 요청 block 수, 명령 종류(read/write)를 받고, 요청 범위가 몇 개의 slice에 걸치는지 계산한다. 이후 각 slice에 대해 request slot을 할당하고, 요청 타입을 REQ_TYPE_SLICE로 설정하며, read/write 여부에 따라 REQ_CODE_READ 또는 REQ_CODE_WRITE를 지정한다. 또한 해당 slice의 logical slice address, NVMe DMA 시작 위치, slice 내부 offset, 전송할 NVMe block 수 등을 request pool에 기록한 뒤 slice request queue에 삽입한다. 즉, 이 함수는 “호스트 LBA 기반 요청”을 “펌웨어 내부 slice 기반 요청”으로 쪼개는 첫 번째 변환 단계이다.

ReqTransSliceToLowLevel() 함수는 slice request queue에 들어온 요청들을 실제 하위 I/O 요청으로 변환하는 역할을 한다. 이 함수는 slice request queue에서 요청을 하나씩 꺼낸 뒤, 먼저 해당 logical slice가 데이터 버퍼에 존재하는지 확인한다. 버퍼 hit가 발생하면 기존 data buffer entry를 그대로 사용하고, miss가 발생하면 AllocateDataBuf()를 통해 새 버퍼 엔트리를 할당한다. 이때 기존 버퍼 엔트리가 dirty 상태라면 EvictDataBufEntry()를 통해 NAND에 먼저 기록한다.

이후 요청 종류에 따라 처리 흐름이 나뉜다. Read 요청의 경우 필요한 데이터가 버퍼에 없다면 DataReadFromNand()를 호출하여 AddrTransRead()를 통해 logical slice address를 virtual slice address로 변환하고 NAND read 요청을 생성한다. Write 요청의 경우 데이터 버퍼를 dirty 상태로 표시하고, 호스트에서 컨트롤러 버퍼로 데이터를 받아오기 위한 NVMe DMA 요청으로 변환한다. 부분 slice write인 경우에는 기존 NAND 데이터를 먼저 읽어오는 read-modify-write 흐름도 수행된다.

정리하면 ReqTransNvmeToSlice()는 NVMe 명령을 slice 단위 요청으로 분할하는 상위 변환 함수이고, ReqTransSliceToLowLevel()은 분할된 slice 요청을 데이터 버퍼, 주소 변환, NAND read/write, NVMe DMA 요청으로 연결하는 하위 변환 함수이다. 두 함수는 함께 OpenSSD의 I/O 처리 경로에서 호스트 요청이 실제 NAND 접근으로 이어지도록 하는 핵심 request translation 단계에 해당한다.

  - AllocateDataBuf 함수와 EvictDataBufEntry 함수의 기능

    - … (OpenSSD의 데이터 버퍼 구조 그림 필수 포함)

OpenSSD의 데이터 버퍼는 호스트와 NAND 사이에서 데이터를 임시로 저장하는 cache 역할을 한다. 호스트에서 write 데이터가 들어오면 즉시 NAND에 기록되는 것이 아니라 먼저 data buffer entry에 저장되고, 해당 entry는 dirty 상태로 표시된다. 이후 다른 요청으로 인해 버퍼 공간이 필요해지거나 해당 entry가 교체될 때 NAND write 요청으로 내려간다. 반대로 read 요청에서는 먼저 data buffer에 해당 logical slice가 있는지 확인하고, hit이면 NAND 접근 없이 버퍼 데이터를 사용한다.

OpenSSD의 data buffer는 DATA_BUF_ENTRY 배열, LRU list, hash table로 구성된다. 각 buffer entry는 자신이 보관 중인 logicalSliceAddr, dirty 여부, LRU list 연결 정보, hash list 연결 정보, 그리고 해당 버퍼를 기다리는 request chain 정보를 가진다.

AllocateDataBuf() 함수는 새로운 slice 요청을 처리하기 위해 사용할 data buffer entry를 할당하는 함수이다. 이 함수는 LRU list의 tail entry, 즉 가장 오랫동안 사용되지 않은 buffer entry를 선택한다. 선택된 entry가 기존 LRU list의 tail에서 제거된 뒤 head로 이동하므로, 새로 할당된 entry는 가장 최근에 사용된 entry가 된다. 또한 해당 entry가 이전에 어떤 logical slice를 저장하고 있었다면, SelectiveGetFromDataBufHashList()를 호출하여 hash table에서 기존 mapping 정보를 제거한다. 즉, AllocateDataBuf()는 “교체 대상 버퍼를 LRU 기준으로 선택하고, 새 요청에 재사용할 수 있도록 초기 위치를 정리하는 함수”이다.

EvictDataBufEntry() 함수는 재사용될 data buffer entry 안에 아직 NAND에 기록되지 않은 dirty data가 있는 경우, 이를 NAND에 write-back하는 역할을 한다. 함수는 먼저 현재 요청이 사용할 data buffer entry를 확인하고, 해당 entry의 dirty bit가 DATA_BUF_DIRTY인지 검사한다. 만약 dirty 상태라면 AddrTransWrite()를 호출하여 logical slice address를 NAND의 virtual slice address로 변환한다. 이후 새로운 NAND write request slot을 할당하고, request type을 REQ_TYPE_NAND, request code를 REQ_CODE_WRITE로 설정한다. 또한 data buffer entry 번호와 NAND 주소 정보를 request pool에 기록한 뒤 SelectLowLevelReqQ()를 통해 low-level NAND 요청 큐로 전달한다. 마지막으로 해당 buffer entry의 dirty bit를 clean 상태로 변경한다.

정리하면 AllocateDataBuf()는 제한된 data buffer 공간에서 LRU 정책에 따라 사용할 entry를 고르는 함수이고, EvictDataBufEntry()는 그 entry가 dirty 상태일 때 데이터를 잃지 않도록 NAND write-back 요청을 생성하는 함수이다. 두 함수는 함께 OpenSSD의 data buffer cache 교체 정책과 write-back 동작을 담당하며, host I/O 요청이 NAND 접근으로 안전하게 이어지도록 보장한다.

  - AddrTransWrite 함수와 AddrTransRead 함수의 기능

    - …

AddrTransWrite()와 AddrTransRead()는 OpenSSD FTL에서 logical slice address를 NAND의 virtual slice address로 변환하는 핵심 주소 변환 함수이다. 호스트 요청은 LBA 단위로 들어오고, ReqTransNvmeToSlice()를 거쳐 logical slice address로 변환된다. 이후 실제 NAND에 접근하기 위해서는 이 logical slice address가 NAND 내부의 virtual die, virtual block, page offset으로 구성된 virtual slice address로 다시 변환되어야 한다. 이 변환을 담당하는 함수가 AddrTransWrite()와 AddrTransRead()이다.

AddrTransWrite() 함수는 write 요청이 들어왔을 때 logical slice를 기록할 NAND 위치를 결정한다. 기존 Page-Level FTL에서는 logical slice마다 별도의 virtual slice address를 매핑하지만, 본 프로젝트의 Block-Level FTL 구현에서는 logical slice address를 logical block number와 block 내부 offset으로 나누어 처리한다. 먼저 logicalBlockNo = logicalSliceAddr / SLICES_PER_BLOCK으로 logical block number를 계산하고, offset = logicalSliceAddr % SLICES_PER_BLOCK으로 block 내부 page 위치를 구한다. 이후 logical block이 아직 물리 block에 매핑되어 있지 않다면 free block list에서 새 virtual block을 할당하고, 해당 block의 첫 번째 page 주소를 base VSA로 저장한다. 이미 매핑된 block이 있다면 기존 base VSA에서 die number와 block number를 다시 얻는다.

그 다음 AddrTransWrite()는 base VSA와 offset을 이용해 실제 기록할 virtual slice address를 계산한다. 즉, block-level mapping에서는 logical block이 physical block 하나에 대응되고, logical slice의 block 내부 offset이 NAND block 내부 page 위치로 사용된다. 다만 NAND flash는 같은 block 안에서 page를 순차적으로 program해야 하는 제약이 있으므로, random write처럼 요청 offset이 현재 program 가능한 page와 다르면 현재 block의 currentPage 위치에 기록하도록 처리한다. 이후 virtualSliceMapPtr에 해당 virtual slice가 어떤 logical slice를 저장하는지 기록하고, block의 currentPage 값을 증가시킨다.

AddrTransRead() 함수는 read 요청이 들어왔을 때 logical slice가 저장된 NAND 위치를 찾는 역할을 한다. 이 함수도 write와 동일하게 logical slice address를 logical block number와 offset으로 분리한다. 이후 logicalSliceMapPtr에서 해당 logical block에 매핑된 base VSA를 확인한다. 만약 base VSA가 VSA_NONE이면 해당 logical block은 아직 기록된 적이 없으므로 VSA_FAIL을 반환한다. 매핑 정보가 존재하면 base VSA에서 die number와 block number를 얻고, 여기에 offset을 적용하여 읽을 virtual slice address를 계산한다.

추가로 AddrTransRead()는 계산된 virtual slice address의 reverse mapping 정보를 확인한다. 즉, virtualSliceMapPtr->virtualSlice[virtualSliceAddr].logicalSliceAddr 값이 현재 읽으려는 logicalSliceAddr와 일치하는지 검사한다. 일치하면 해당 virtual slice address를 반환하고, 일치하지 않으면 해당 위치에 원하는 logical slice가 없다고 판단하여 VSA_FAIL을 반환한다. 이 검사는 random write 상황에서 logical offset과 실제 program page가 어긋날 수 있는 경우 잘못된 데이터를 읽는 것을 방지하기 위한 확인 단계이다.

정리하면 AddrTransWrite()는 logical slice를 어느 NAND virtual block/page에 기록할지 결정하고 mapping table을 갱신하는 함수이며, AddrTransRead()는 기존 mapping table을 참조하여 logical slice가 저장된 NAND 위치를 찾아 반환하는 함수이다. 본 프로젝트의 Block-Level FTL에서는 두 함수가 logical slice 단위 직접 매핑이 아니라 logical block 단위 base address와 block 내부 offset을 기반으로 주소 변환을 수행하도록 수정되었다. 이로 인해 mapping table의 단위는 더 커지고 메타데이터 부담은 줄어들지만, random write에서는 NAND page 순차 기록 제약 때문에 데이터 정합성 문제가 발생할 수 있다.

- 프로젝트 내용) Task2 – GreedyFTL 코드 기반 Block-Level FTL 구현

  - Block-Level FTL 구현을 위한 address_translation.c 수정 내역

    - … (모든 수정 사항에 대해 before vs. after 형식으로 상세히 설명)
(수정 사항 설명 누락 발견 시 감점 가능)

ㅇ

  - ftl_bench 프로그램 기반 Block-Level FTL의 seq mode vs. rand mode 비교

    - … (seq 모드 테스트 결과 (호스트, 디바이스 모두) 캡쳐 필수 포함)

    - … (rand 모드 테스트 결과 (호스트, 디바이스 모두) 캡쳐 필수 포함)

    - … (평가 결과에 대한 해석 필수 기재)

원래는 LBN:LPN이 매칭돼서 걍 랜덤하게 접근해도 되나, 지금 이 보드에서는 하드웨어 정책 상 LPN은 무조건 바로 다음  page 에 연속되게 써야하기 때문에 random 하게 접근이 안된다.

ㅇ

  - 현재 Block-Level FTL 구현체의 제한사항 (문제점)과 보완 계획 서술

    - … (예시: 
   문제 – rand mode에서 데이터 정합성이 맞지 않음
   보완 계획 – blahblah … )

ㅇ

  - 보완된 Block-Level FTL을 Page-Level FTL과 비교했을 때, seq mode와 rand mode에서의 예상 성능 서술

    - … (예상되는 성능 평가 결과에 대한 이유를 개념과 연관지어 설명하시오)

    - … (예시: 메모리 사용량, GC 빈도, throughput 등)

ㅇ

  - Hybrid FTL의 필요성 서술

    - … (Page-Level FTL, Block-Level FTL과 연관지어 설명하시오)

ㅇ

- 참고 문헌

- 보고서 작성 간 최소 하나 이상의 공인 학술 문헌 (e.g., 논문, 기술 리포트, 기술 Specification 등)을 참조하시오.